ООО «Марви»

Техническое задание

№25/001 от 18.07.02025

Программно-аппаратный комплекс для генерации высокочастотных сигналов

Предмет ТЗ

Предметом ТЗ является поставка программно-аппаратного комплекса для генерации ВЧ сигналов (далее - Генератор) с комплектом технической документации, оказанием услуг по наладке и инструктажу.

Назначение

Генератор предназначен для создания условий (среды и сигналов) для отладки ПО сбора и обработки данных с датчиков измерительной установки ООО "Марви" в условиях физического отсутствия датчиков и аппаратной платформы установки.

Функционал

Генератор должен выполнять следующие функции:

- Генерация UDP пакетов, отправка их по сети Ethernet и приемка на сетевом порту аппаратной платформы

- Возможность генерации пакетов по каждому файлу из заданного набора входных файлов с последовательными кадрами согласованного формата (один кадр одного файла - один пакет),

- Возможность разбиения файлов на некоторое количество групп и задания для каждой группы своих характеристик отправки в качестве входных аргументов:

  - Частота пакетов, Гц

  - Время генерации, с

  - …

- Возможность зацикливания генерации - если время генерации превышает количество кадров файла с учетом частоты, генерация продолжается начиная с первого кадра (зацикливается)

- При генерации, замена в каждом кадре каждого входного файла номера пакета (измерения) на генерируемый номер пакета (последовательно возрастающий, с учетом зацикливания), остальная информация в кадре – без изменений

- Отправка UDP пакетов - одновременный старт последовательной отправки пакетов каждого входного файла с частотой, заданной для группы. Остановка отправки по достижению времени генерации от старта. Пакеты файлов внутри группы отправляются синхронно. / одновременность старта и синхронность – с точностью до периода

- Обеспечение для каждой группы заданной частоты отправки и приемки (на АП) UDP пакетов независимо для каждого файла

- …